| Getriebekennbuchstaben |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GKB | Typ | Art | Bauzeit | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Achse | verbaut mit |
| Schaltgetriebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2Y | 020 | 5-Gang | 02/86 - 10/91 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | 3,667 |  |
| 3R | 020 | 4-Gang | 08/83 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | ---- | 3,941 |  |
| 4A | 020 | 4-Gang | 08/83 - 07/84 | 3,455 | 1,750 | 1,065 | 0,703 | ---- |  |  |
| 4F | 084 | 4-Gang | 08/84 - 07/85 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | ---- | 3,875 |  |
| 4R | 020 | 4-Gang | 08/83 - 07/92 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | ---- | 3,667 |  |
| 4S | 020 | 5-Gang | 08/83 - 07/92 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,941 |  |
| 4T | 020 | 5-Gang | 08/83 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,667 |  |
| 4Z | 020 | 5-Gang | 08/86 - 07/88 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 4,467 |  |
| 5F | 084 | 4-Gang | 08/83 - 01/87 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | ---- | 4,063 |  |
| 6F | 084 | 4-Gang | 08/83 - 07/85 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | ---- | 4,267 |  |
| 7A | 020 | 5-Gang | 08/83 - 07/84 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,712 | 3,941 |  |
| 8A | 020 | 5-Gang | 08/83 - 07/86 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,667 |  |
| 8N | 085 | 5-Gang | 08/85 - 07/92 | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | 0,740 | 4,267 |  |
| 9A | 020 | 5-Gang | 08/84 - 09/87 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,667 |  |
| ACD | 020 | 5-Gang | 08/85 - 07/89 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,667 |  |
| ACH | 020 | 5-Gang | 08/84 - 07/86 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,941 |  |
| ACL | 020 | 5-Gang | 08/87 - 09/87 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,941 |  |
| ACN | 020 | 5-Gang | 08/84 - 07/87 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,667 |  |
| ADX | 084 | 4-Gang | 05/85 - 01/87 | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,894 | ---- | 4,571 |  |
| AEN | 020 | 5-Gang | 08/86 - 07/89 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,667 |  |
| AGB | 020 | 5-Gang | 08/86 - 09/87 | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | 3,667 |  |
| AGS | 020 | 5-Gang | 08/86 - 09/87 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,941 |  |
| AKW | 084 | 4-Gang | 01/87 - 07/92 | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | ---- | 4,063 |  |
| AKX | 084 | 4-Gang | 01/87 - 10/91 | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | ---- | 4,571 |  |
| AON | 020 | 5-Gang | 10/87 - 07/89 | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | 3,667 |  |
| AOP | 020 | 5-Gang | 05/88 - 07/89 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,941 |  |
| ARM |  | 5-Gang |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATH | 020 | 5-Gang | 11/91 - 07/92 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 3,667 |  |
| AUG | 020 | 5-Gang | 08/89 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,239 | 0,894 | 3,667 |  |
| AWY | 02A | 5-Gang | 08/89 - 10/91 | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | 3,941 |  |
| AXR |  | 5-Gang | 08/89 - 07/91 | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | 4,857 |  |
| AYC | 02A | 5-Gang | 04/90 - 07/90 | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | 3,647 |  |
| AYN | 02A | 5-Gang | 08/90 - 12/90 | 3,778 | 2,105 | 1,345 | 0,971 | 0,756 | 3,647 |  |
| CBA | 02A | 5-Gang | 01/91 - 07/91 | 3,778 | 2,105 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | 3,647 |  |
| CBC | 02A | 5-Gang |  | 3,778 | 2,117 | 1,360 | 0,967 | 0,769 | 3,937 |  |
| Automaticgetriebe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TJ | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/89 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66, 70 kW |
| TJA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/89 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 62, 66 kW |
| TJB | 010 | 3-Gang Automatic | 08/86 - 07/88 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
| TJC | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 06/90 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66, 70 kW |
| TJD | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
| TJE | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 06/90 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
| TJF | 010 | 3-Gang Automatic | 08/90 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,12 | 1.8; 66 kW |
| TK | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/88 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1,6; 51-60 kW |
| TKA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1,6; 51-55 kW |
| TL | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 - 07/89 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.6; 37, 40 kW |
| TLA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/89 - 07/90 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | Diesel 1.6 |
| TLB | 010 | 3-Gang Automatic | 08/90 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | Diesel 1.6 |
| TN | 010 | 3-Gang Automatic | 08/83 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; 53, 66, 70 kW |
| TNA | 010 | 3-Gang Automatic | 08/85 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; >66 kW |
| TNB | 010 | 3-Gang Automatic | 11/89 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; 70, 77 kW |
| TNC | 010 | 3-Gang Automatic | 03/91 - 10/91 | 2,71 | 1,50 | 1,00 | --- | --- | 3,41 | 1.8; 70, 77 kW |